ICT在线测试仪技术应用

ICT（In-Circuit Test）在线测试仪，是一种电路板自动检测仪器,又称为静态测试仪。是通过对在实装电路板（PCBA）上元器件的电性能及电气连接进行测试，来检查生产制造缺陷及元器件不良的一种标准测试手段。

ICT在线测试仪从上个世纪70年代开始，在电子产品的生产制造行业已成功的应用了30多年，产品性能和生产的实际应用性已得到了客户的认可和充分的认证。通过使用ICT,客户可大幅提高生产效率和产品合格率，因此它的作用和价值已等同于贴片机、焊接机等生产设备，逐渐成为用户建设新生产线时的必备设备之一。但近几年来，随着客户产品升级换代速度的加快，电路板密度的增加，对PCBA产品质量和可靠性也要求更加严格，客户已不仅仅满足于自动的元器件级的静态测试，对自动的加电功能测试的需求也越来越多，因此，静态加功能测试的自动化一体设备已成为行业发展的必然趋势。谁能整合行业产品特点，开发出通用性较强的自动化一体设备，谁就能占得先机。

ICT它主要检查在板的单个元器件的缺件、错件、漏件、极性等，以及各PCB板各网络及各焊点的开、短路故障，具有操作简单、快捷迅速、故障定位准确等特点。在线测试通常是生产中第一道测试工序，能及时反应生产制造状况，其全面精细的故障统计数据，为改善生产工艺提供参考依据。通过ICT在线测试仪测试过的故障板,因故障定位准，维修方便，可大大降低对维修人员的依赖，并可大幅提高生产效率和减少维修成本。综合以上特点，ICT在线测试仪设备以逐渐成为现代化电子产品加工企业生产线必不可少的设备之一。

ICT在线测试仪由主控系统、操作工作台、气动压床、专用针床、电脑和打印机等组成，设备的核心部分为主控系统，通过定制的专用测试针床将测试的输入、测量等信号传输到被测电路板，并通过电脑实时显示测量运算的结果，也可通过打印机将测试结果清单打印以方便维修。

（提供测试系统单位：北京星河康帝思科技开发有限公司）