中国宽带无线接入的四个频段

| 频段号 | 标称 | 频率范围 | 制式 | 最大辐射功率 | 主要应用 | 发射执照 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4GHz | 2400MHz～2483.5MHz | TDD时分双工 | 100mW | 鼓励无线电局域网WiFi（802.11b）应用，工业、科学、医疗设备使用频段，多种无线电业务共用。 | 要 |
| 2 | 3.5GHz | 3400MHz～3430MHz 3500MHz～3530MHz | FDD频分双工 |  | 已通过招标评选方式将频率分配给基础电信运营商，用于建立宽带无线接入系统。 |  |
| 3 | 5.8GHz | 5725MHz～5850MHz | TDD时分双工 | 500mW | 鼓励发展带宽更高的无线局域网如802.11a应用，主要由基础电信业务运营商使用。 | 要 |
| 4 | 26GHz | 24507MHz～25515MHz 25757MHz～26765MHz | FDD频分双工 |  | 分配给基础电信运营商，用于建立宽带无线接入系统。 |  |

IEEE802.16空中接口相关标准

| 空中接口标准 | 工作频段 | 研究状况 |
| --- | --- | --- |
| IEEE802.16 | 固定宽带无线接入（2GHz～66GHz） | 2002年4月公布 |
| IEEE802.16a | 固定宽带无线接入（2GHz～11GHz） | 2005年4月公布 |
| IEEE802.16c | 固定宽带无线接入系统的兼容性（10GHz～66GHz） | 2002年12月通过 |
| IEEE802.16d | 固定宽带无线接入（2GHz～66GHz），对802.16/802.16a /802.16c的修订 | 2004年6月通过,将以IEEE802.16－2004的名称发布 |
| IEEE802.16e | 支持移动和固定宽带无线接入空中接口标准： 固定：小于11GHz 移动：2GHz～6GHz | 草案 |

不同管制政策下WiMAX所需带宽

| 管制方式 | 作为固定宽带接入 | 作为移动宽带接入 |
| --- | --- | --- |
| 同一城市5大运营商 | 400MHz～600MHz | 700MHz |
| 同一城市3家运营商 | 240MHz～360MHz | 420MHz |
| 同一城市2家运营商 | 160MHz～240MHz | 280MHz |
| 同一城市1家运营商 | 80MHz～120MHz | 140MHz |