- 射频连接器的命名方法

来源：互联网

介绍射频连接器的命名方法，通用射频连接器的主称代号采用国内、外通用的主称代号。特殊产品的主称代号由详细规范做出具体规定，如何规范的使用符号。

射频连接器简称为：RF连接器，通常被认为是装接在电缆上或安装在仪器上的一种元件，作为传输线电气连接或分离的元件。它属于机电一体化产品。简单的讲它主要起桥梁作用。

一、射频连接器命名方法

通用射频连接器的型号由主称代号和结构形式代号两部分组成，中间用短横线“-”隔开。其它需说明的情况可在详细轨范中作出规定，并用短横线与结构形式代号隔开。

二、射频连接器代号说明

1、17种外形代号介绍

N型：外导体内径为7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω(75Ω)的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-16)
BNC型：外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的卡口锁定式射频同轴连接器。(IEC169-8)
TNC型：外导体内径为6.5mm(0.256英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-17)
SMA型：外导体内径为4.13mm(0.163英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-15)
SMB型：外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的推入锁定式射频同轴连接器。(IEC169-10)
SMC型：外导体内径为3mm(0.12英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-9)
SSMA型：外导体内径为2.79mm(0.11英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-18)
SSMB型：外导体内径为2.08mm(0.082英寸)、特性阻抗50Ω的推入锁定式射频同轴连接器。(IEC169-19)
SSMC型：外导体内径为2.08mm(0.082英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-20)
SC型（SC-A和SC-B型）：外导体内径为9.5mm(0.374英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式(两种型号有不同类型连接螺纹)射频同轴连接器。(IEC169-21)
APC7型：外导体内径为7mm(0.276英寸)、特性阻抗50Ω的精密中型射频同轴连接器。(IEC457-2)
APC3.5型：外导体内径为3.5mm(0.138英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-23)
K型：外导体内径为2.92mm(0.115英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。
OS-50型：外导体内径为2.4mm(0.095英寸)、特性阻抗50Ω的螺纹式射频同轴连接器。
F型：特性阻抗75Ω的电缆分配系统中使用的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-24)
E型：特性阻抗75Ω的电缆分配系统中使用的螺纹式射频同轴连接器。(IEC169-27)
L型：公制螺纹式射频同轴连接器，螺纹连接尺寸在“L”后用阿拉伯数字表示。

2、通用射频连接器的结构形式代号由下表所示部分组成：

| 标准 顺序 | 分类特性 | 代号 | 标志内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 插头 | 插座 |  |
|  |  |  |  | 面板 | 电缆 |
| 1 | 插头和插座 | 插头：T 插座：Z | (T) | - | (Z) |
| 2 | 特性阻抗 | 50Ω标50或不标，75Ω标75 | - | 50或75 | - |
| 3 | 接触件形式 | 插针：J 插孔：K | J(K) | K(J) | K(J) |
| 4 | 外壳形式 | 直式：不标 弯式：W | W | W | W |
| 5 | 安装形式 | 法兰盘：F 螺母：Y 焊接：H | F或Y或H | F或Y或H | F或Y或H |
| 6 | 接线种类 | 电缆：电缆代号 微带：D 高频带：不标 | 电缆代号 | D | 电缆代号 |

注：

①插头装插针，插座装插孔的系列，结构形式代号中插头和插座代号（表中序号1）不标。插座装插针系列，用括号中的代号。

②注有#号者，仅在面板插头使用。

3、射频连接器的型号组成示例：

（1）SMA-JW5、TNC-JW5

表示SMA型及TNC型弯式非密封射频插头，插头内导体为插针接触件，配用SYV-50-3电缆。

（2）N-50KFD、SMA-KFD

表示法兰安装，阻抗为50Ω的N和SMA微带射频插座，内导体为插孔接触件。

（3）SMA-KE、75KHD

表示直接焊接在线路板上的阻抗为50Ω的SMA微带插孔连接哭器及阻抗为75Ω的SMB插孔连接器。

（4）转接器和阻抗转换器的型号组成方法，以插头或插座型号为基础派生，一般采用下列形式：

①转接器的型号，其类型代号部分用连接器主称代号（系列内转接器）及分数形式（系列间转接受能力器）表示。

如：N-75JK

表示一端为插针接触件，另一端为插孔接触件，阻抗为75Ω的N型系列内转接器。

如：N/BNC-50JK

表示一端为N型插针接触件，另一端为BNC型插孔接触件，阻抗为50Ω的系列间转接器。

②阻抗转换器的型号，其型号或结构形式代号用分数形式表示：

如：N-50J/75K

表示一端为50Ω插头，另一端75Ω插座，两端均为“N”型的阻抗转换器。