固体材料电磁参数测试技术应用

介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场，原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率。如果有高介电常数的材料放在电场中，场的强度会在电介质内有可观的下降。常用电介质经常是绝缘体，包括瓷器(陶器)、云母、玻璃、塑料和各种金属氧化物等。

随着当今世界科技的发展，在工业、农业、化工、医疗等领域，对材料介电常数进行测试的需求更加广泛。

对材料进行测试时，需要用相应的校准件对系统进行校准，以保证测试系统的测试精度。材料测试系统可以测量材料的介电常数的实部、虚部，磁导率的实部、虚部，电、磁损耗角的正切等多个参数，并实现数据记录处理、数据传输、误差修正等。材料测试可分为传输线法和谐振腔法。

系统共有两种测量方法，分别是传输线法和谐振腔法，这两种方法都是由矢量网络分析仪和测试电缆及测试夹具组成，测试夹具又分为同轴空气线和波导腔两种，系统选择要根据用户被测材料而定，传输线法的优点在于测试频率范围宽，谐振腔法的优点是测量精度高。

介电常数的测试技术一直是微波领域的重要研究课题，因此，各种测量方法层出不穷。已有方法包括：谐振腔或介质谐振器法、自由空间法、开路终端同轴线法或开口波导法以及传输线法，测试对象也会覆盖液体、气体、固体、粉末等多种状态的物质，也会在航空、航天、医疗器械等多个领域发挥重要作用。

（提供测试系统单位：中国电子科技集团41所）