天线测试技术应用

天线是在无线电设备中用来接收或发射的电磁设备，凡是利用电磁波来传递的信息，都依靠天线进行工作。天线按用途可分为通信天线、广播天线、电视天线、雷达天线等。天线的主要电参数有方向图、增益系数、输入阻抗、效率和频带宽度等。

随着当今世界科技的发展，天线的应用领域也变得更加广泛，已经成为无线电通信、广播、电视、雷达、导航、遥感、射电天文工程系统中的重要组成部分。未来天线将朝着智能化、电调化、一体化、小型化的方向发展和迈进并在移动通讯（GPRS、3G、4G）、军事、工农业、环境监测、远程控制、智能检测等领域具有更大的实用价值。

对天线进行某种应用时，需要通过对天线相关指标的精确测量，才能判断天线是否符合应用要求。现代天线测试可以对天线的若干参数进行自动测量，并实现数据记录处理、数据传输、误差修正、故障诊断等。天线测试可分为近场测试、远场测试 、紧缩场测试 、天线罩测试。

典型的天线测量系统可以被分成两个独立的部分，即发射站和接收站。发射站由微波发射源、可选放大器、发射天线和连接接收站的通信链路组成。接收站由AUT、参考天线、接收机、本振(LO)信号源、射频下变频器、定位器、系统软件和计算机组成。除测试设备须正确选择外，还需根据被测量天线的频率、功率等条件选择合适的场地。

天线测试技术紧跟天线技术发展的步伐，天线测试对整个电子技术和天线及其相关应用领域的科学研究起到了不可忽视的重要作用。天线测试技术在移动通信（3G、4G）、手机测试、无线电通信、雷达测试、武器信管、卫星通讯、环境监测、生物医学等领域具有广泛的应用前景。

（提供测试系统单位：中国电子科技集团41所）