自动光学测量仪技术应用

随着科技发展，对各种工件和零件的测量精度越来越高，对测量仪器的要求也是越来越苛刻，自动光学测量仪是对传统的测量技术的飞跃性发展，是将传统的光学投影和计算机完美结合的产物。自动光学测量仪是当今工业检测与计量技术领域中的一个新名词，它代表的是数位科技溶入工业检测与计量，进行空间几何运算的先进测量技术。

自动光学测量仪（又名影象式测绘仪）是建立在CCD数位影像的基础上，依托于计算机屏幕测量技术和空间几何运算的强大软件能力而产生的。计算机在安装上专用控制与图形测量软件后，变成了具有软件灵魂的测量大脑，是整个设备的主体。它能快速读取光学尺的位移数值，通过建立在空间几何基础上的软件模块运算，瞬间得出所要的结果；并在屏幕上产生图形，供操作员进行图影对照，从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。这一切，在今天强大的计算机运算能力面前都是实时完成的，操作者本人无法察觉。这种能够利用CCD数位图像，通过电脑软件运算，满足复杂测量需要的精密仪器才是真正意义上的自动光学测量仪。可见，影像测量仪中计算机不光只是进行简单影像对位和数值显示，更重要的是具有空间几何运算、图形显示、尺寸标注，这一切都依赖于在空间几何基础上开发出来的专用测量与控制软件。

自动光学测量仪使用本身的硬件（CCD，目镜，物镜数据线）将所能捕捉到的图像，通过数据线传输到电脑的数据采集卡中，之后由软件在电脑显示器上成像，由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。以上的工序，基本上在几万分之一秒完成，所以可以把他看作是实时检测设备，或者狭隘一点可以称为动态测量设备。因工件大小而议，工作台可以选择不同行程。光源亮度可调，可以在各种光线条件下选择最合适的光源亮度。

自动光学测量仪可以用在PCB光板制板厂，可以精确测量PCB板上的孔径大小、凹槽尺寸、不规则形状面积等。测量出实际大小值（测量值），与标准值进行对比，判定出是否合格，并输出判定结果。可测试类型：圆孔直径、圆孔面积、不规则形状面积、方形长和宽、凹槽宽度等；丝印字符宽度、丝印正确与否、油墨污染，丝印线路宽度等。

（提供测试系统单位：北京星河康帝思科技开发有限公司）