重构高端示波器格局！成都华微基于自研8位64G采样ADC 256Gsa/s 90GHz超高速示波器方案重磅登场

来源：onetest仪器资源库

2025年至今国产高速ADC喜讯不断，行业呈现百花齐放的良好态势，已有超过六家厂商实现GSPS级高分辨率模数转换器（ADC）量产，标志着我国在高速信号采集核心器件领域逐步打破国外垄断，迈入自主可控的新阶段。参见文章：国产高速ADC百花齐放，超六家厂商量产GSPS级高分辨率模数转换器2026年1月20日成都华微通过官方微信公众号发布重磅消息，其核心重磅产品8位64G采样率超高速ADC芯片（HWD08B64G）再度完成迭代升级，此次升级后的量产版本，在核心性能上实现多项关键突破，综合竞争力进一步提升。

具体来看，迭代后的HWD08B64G芯片-3dB带宽实现50%的大幅提升，模拟信号输入范围扩展至DC~29GHz，能够覆盖更宽频段的信号采集需求；同时，芯片误码率降至1e-15，信号转换的稳定性和准确性达到行业高水平，且持续兼容标准JESD204C高速串行接口，保障了与现有系统的无缝适配，降低下游应用厂商的集成成本。

在高速ADC的应用落地层面，目前，成都华微进一步推出基于其自研ADC的90GHz带宽、256GSa/s超高速示波器方案，为高端示波器领域注入新动力，推动高速实时示波器摆脱少数厂家垄断的格局，实现行业多元化发展。而此前2025年10月万里眼联合迅芯微成功实现国产90GHz带宽、200GSa/s超高速实时示波器的量产，彻底打破了国产示波器无20GHz以上带宽产品的行业空白，填补了国内高端示波器领域的技术缺口。

参见文章：1、助力国产示波器突破和平权：迅芯发布基于其高速ADC示波器设计方案；2、90GHz领衔的国产高速实时示波器厂家集群背后的核心力量：

当前，随着前沿技术的快速迭代，多个领域对超高速实时示波器的需求呈现强劲增长态势，具体包括通信、雷达、卫星等领域的射频大带宽复杂信号采集与分析，PCIe、MIPI等高速信号测试，半导体、芯片、高速时钟信号及数据传输信号测试，Serdes测试，以及1.6T/3.2T光通信研发与设计等场景。这些场景对信号采集的速率、带宽和准确性提出了极高要求，也为国产高速ADC及基于其开发的示波器产品提供了广阔的市场空间。相关需求背景.

参见文章：为什么需要90GHz或更高带宽的示波器？如何加速中国前沿技术突破与产业升级的关键支撑？

成都华微推出多套应用方案，赋能高端示波器国产化

为响应市场需求，成都华微依托自身核心技术储备，推出了多套基于自研芯片的超高速示波器应用方案，涵盖多通道超高采样率示波器及90GHz带宽超高速实时示波器，实现了核心器件的自主可控，为国产高端示波器的发展提供了强力支撑。方案核心依托成都华微自研的超高速、高带宽ADC（HWD08B64G）、高带宽有源单转差放大芯片SDA（HWDSDA110G）以及时钟芯片（HWD6952），形成了从信号采集到处理的完整核心器件链路。

01多通道示波器应用方案

成都华微自研超高速、高带宽ADC（HWD08B64G）、高带宽有源单转差放大芯片SDA（HWDSDA110G）以及时钟芯片（HWD6952）实现多通道超高采样率示波器应用方案；信号经过模拟前端、增益控制后输入到ADC，ADC转换后通过标准JESD204C接口传输给FPGA进行数字信号处理。

0２90GHz带宽 256Gsa/s超高速示波器应用方案

信号通过模拟前端到系统内部通过增益控制以及阻抗匹配后到ADC，四片ADC具备同步功能，通过调整时钟相位实现交织采样，采样率可到256Gsps。

03成都华微64GSPS 8位高速ADC参数

HWD08B64G高速A/D模数转换器，8位、采样率高达64GSPS，32GSPS~64GSPS采样率可调，-3dB带宽高至29GHz，支持DC输入。ADC内核采用时间交织SAR结构实现，通过使用宽带采样保持电路设计技术、时间交织及内部误差校正技术、JESD204C高速串行接口电路设计技术，使其具备单芯片高速以及高输入带宽A/D转换器的能力，同时具备超低误码率（CER<1e-15）。

•	分辨率：8bits

•	采样速率：32GSPS ~ 64GSPS

•	DNL典型值：±0.16 LSB

•	INL典型值：±0.46 LSB

•	输入信号：带宽29GHz，600 mVpp，100 Ω

•	功耗：≤ 3W@64 GSPS

•	NSD：

-143.6dBFS/Hz at 50 GSPS with -3dBFS,1 GHz input

•	SFDR：

56.1dBFS at 50 GSPS with -3dBFS,1 GHz input

44.3dBFS at 50 GSPS with -1 dBFS,18 GHz input

43.3dBFS at 50 GSPS with -3dBFS,25 GHz input

•	接口：JESD204C，最高线速率 25 Gbps

•	工作温度：-55℃ ~ +125℃

•	封装形式：PBGA484

质量保证等级：GJB7400-2021

企军标代号：Q/HWD 50568-2024