重磅新品！国产顶级DAC：双16位12.8GSPS集成PLL时钟驱动国产高端仪器宽带信号产生的 “芯” 引擎

来源：onetest仪器资源库

2026年1月22日，西安航天民芯科技有限公司正式推出新一代高性能高分辨率射频数模转换器（RF-DAC）芯片——MTQ9374！作为国产模拟芯片技术攻坚的里程碑式成果，MTQ9374以双16位、12.8GSPS超高速采样率、集成化高性能PLL、8通道15.4 Gbps JESD204B数据输入端口为核心，全面对标国际顶尖水平，为5G/6G通信、雷达、电子战、高端测试仪器等领域提供关键技术支持，加速国产高端装备自主可控进程！

一、核心参数和优势

MTQ9374 的诞生，是国产模拟芯片技术攻坚的里程碑式成果。其核心参数全面对标国际顶尖水平，甚至在多个维度实现超越：

- 业界领先的采样率与精度：双 16 位 12.8GSPS

采样率高达 12.8GSPS（每秒 128 亿次采样），分辨率达 16 位，可直接满足毫米波频段信号处理需求，为 5G/6G 通信、卫星通信、雷达、电子战、高端测试仪器等对带宽与精度要求极高的场景提供核心支撑。对比国际同类产品，ADI 主流 RF-DAC 产品 AD9175/AD9176 采样率为 12.6GSPS，MTQ9374 在采样率上实现小幅领先，为系统提供更充裕的信号处理余量

- 集成化设计，突破系统复杂度瓶颈

片上集成高性能、低噪声 PLL（锁相环），VCO 支持最大 12.8GHz 输出，无需外部复杂时钟系统，极大简化了系统设计，降低了功耗与成本。同时，支持自校准功能，确保全温域、全频段下的信号一致性，提升系统可靠性。

- 超高带宽 JESD204B 接口，释放数据吞吐潜力

配备 8 通道 15.4Gbps JESD204B 数据输入端口，单 lane 速率可达 16Gbps，支持双链路独立运行与 1/2/3/4/8 条 lane 灵活配置，并兼容 12 位高密度模式。最大复数数据速率高达3.08 GSPS，16位分辨率，以及高达4.1GSPS，12位分辨率。MTQ9374可以配置为双DAC模式，每个DAC在独立的JESD204B链路上工作。这一接口性能使数据吞吐量较同类产品提升数倍，完美匹配新一代通信系统对高带宽、低延迟的严苛需求。

- 灵活的数字信号处理能力，赋能多频段应用

内置可编程插值滤波器（支持 1x 至 12x 灵活配置）与 48bit NCO（数控振荡器），支持最高 6GHz 的直接射频混频，可灵活实现单频段或多频段信号生成，每个射频DAC有3个可旁路的复数数据通道，或者使用内置调制器开关时，将两个主要数据路径配置为两个宽带复数数据通道，为复杂波形设计提供强大工具，大幅扩展应用场景。

核心参数速览

DAC：

•  支持双通道16bit DAC采样，支持自校准

•  支持最大12.8GSPS DAC更新速率

PLL：

•  片内集成一个高性能、低噪声PLL

•  PLL VCO支持最大12.8GHz输出

JESD204B：

•  支持204B子类1，最高 lane rate可达16Gbps

•  支持双链路模式，双链路可分别独立运行

•  可分别支持1/2/3/4/8条lane同时工作，灵活可配

•  支持12位高密度模式，提高了数据吞吐量

DUC：

•  输出数据channel 支持可配置的1x、2x、3x、4x、6x、8x插值滤波器

•  主数据channel 支持可配置的1x、2x、4x、6x、8x、12x插值滤波器

•  主48bit NCO支持混频至最高6GHz

•  单链路支持3channel数据传输

片内所有寄存器通过灵活的三/四线SPI接口配置

外部提供1.0V和1.8V直流电源

封装：10mm×10mm，144-ball FCBGA

工作温度：-55℃≤TA≤125℃

产品特点

1)高性能射频DAC，可产生DC至6.16GHz的宽带信号

2)支持多波段无线应用, 支持单频段和多频段用例

3)每个输入通道有1个独立NCO供混频使用

4)JESD204B SUBCLASS 1支持多芯片及多板间同步

5)支持低功耗以及下游电路保护功能

6)封装采用144脚FCBGA，以降低封装寄生参数

二、赋能高端仪器，国产化突围的“芯”力量

MTQ9374的推出，不仅是国产RF-DAC技术的重大突破，更对国产高端电子测量仪器、通信设备及国防军工装备的自主可控发展具有深远意义，其核心应用场景聚焦于5G/6G通信、卫星通信、雷达、电子战、高端测试仪器等领域，尤其在高端测试仪器国产化升级方面发挥关键支撑作用，具体赋能场景如下：

1、助力高分辨率高端矢量信号发生器与任意波形发生器（Arbitrary Waveform Generator，AWG）技术升级

高分辨率VSG/AWG是5G/6G研发、高速信号、高速芯片设计与测试、雷达系统测试、电子战模拟和验证、量子操控、卫星通信验证等领域的核心仪器，其性能瓶颈长期受限于国产高性能 DAC 的缺失。此前国内高端产品均依赖ADI、TI等进口器件，面临供应周期长、成本高昂、技术封锁等痛点。MTQ9374的量产落地，彻底打破这一“卡脖子”困境，推动国产高端VSG/AWG实现从“跟跑”向“并跑”乃至“领跑”的跨越，结合不同配置可适配多类高端仪器需求：

参见文章：1、1256万元2台！深大采购顶尖任意波形发生器背后：国产替代何时破局？2、宽带任意波形发生器(AWG)选型：进口一骑绝尘和国产蒸蒸日上，怎么选？

高性能高分辨率任意波形发生器

配置：单DAC模式，6.16GSPS采样率，16位分辨率

带宽：DC至6.16GHz

适用场景： 高端雷达系统测试

毫米波通信设备验证

高精度仪器校准

优势：业界领先的单通道带宽，可直接生成6GHz的复杂调制信号，无需上变频

单 / 双通道矢量信号发生器

当前国产矢量信号发生器（VSG）带宽长期受限于核心器件，主流产品带宽多在 4GHz 以下，仅万里眼 SVG 系列突破至 5GHz。依托西安航天民芯 MTQ9374 RF-DAC，新一代国产 VSG 可实现6GHz 带宽突破，为更前沿的射频测试场景提供核心支撑。

核心配置

采用双 DAC 工作模式，支持3.08GSPS 复数采样率与16 位高分辨率，可输出 DC 至 3.08GHz 的双通道 I/Q 矢量信号，配合片内 NCO 可实现最高 6GHz 的直接射频合成。

关键特性

原生支持双通道 I/Q 信号独立生成，通道隔离度优异，适配高精度矢量调制需求

内置 48bit 高精度 NCO，支持最高 6GHz 频率合成，相位噪声与频率步进精度满足高端测试要求

配备 1x 至 12x 可配置插值滤波器，可动态优化信号带内杂散与失真，提升误差矢量幅度（EVM）性能

典型应用场景

5G/6G 基站与终端测试：支持大带宽 NR 信号生成，验证 Massive MIMO

关键技术卫星通信系统验证：适配 L/S/C/X 频段信号需求，支撑低轨卫星通

设备研发复杂调制信号仿真：可生成 QAM、OFDM 等高阶调制信号，满足高速通信芯片与设备的验证需求

多频段综合测试平台

配置：双DAC模式+JESD204B子类1多芯片同步 能力：

同时生成多个频段的测试信号

确定性延迟确保多通道信号相位一致性

-55℃至125℃工作温度范围适应极端环境测试

优势：无需外部混频器即可实现多频段信号生成，简化系统设计

2、雷达模拟器

凭借12.8GSPS高采样率、16位高分辨率及宽带信号生成能力，可生成高分辨率、高带宽的雷达波形，适配相控阵雷达、机载雷达等各类雷达系统的仿真与测试需求。

3、电子战干扰机

具备宽带信号生成与灵活的数字信号处理能力，可用于宽带干扰机等电子战装备，为电子对抗系统提供核心信号源支撑，提升电子战装备的干扰性能。

4、无线通信测试仪

可显著提升无线通信综合测试仪发射机的矢量带宽与信号分辨率，适配5G/6G基站、终端、卫星通信设备等的测试需求，尤其可支撑大规模MIMO系统的性能验证，助力5G/6G通信技术产业化落地。

5、软件无线电（SDR）通用平台

完全适配高端SDR通用平台，是平台发射端（TX）核心器件的优选方案，适配民用、军工等多场景SDR部署。

其核心适配优势的在于：一是12.8GSPS高采样率+6.16GHz宽带输出，可直接覆盖SDR通用平台主流射频频段，无需额外上变频模块，简化平台发射链路架构，契合SDR“软件定义、硬件简化”的核心理念；二是片内集成低噪声PLL，可提供稳定的12.8GHz时钟源，减少外部时钟器件依赖，降低平台时钟抖动（参考JESD204B接口高速传输的低噪声设计需求），提升SDR信号传输的频谱纯度与动态范围；三是JESD204B Subclass 1同步协议支持多芯片、多板间精准同步，可灵活扩展为多通道SDR架构，适配大规模MIMO、多频段协同等复杂SDR应用；四是灵活的DUC与NCO配置，可通过软件编程实现不同频段、不同调制格式（QAM/OFDM等）的信号生成，完美匹配SDR“通用化、可编程”的核心需求，同时双链路独立运行模式可适配不同算力的FPGA主控，提升平台设计灵活性；五是-55℃~125℃宽温范围与航天级可靠性，可适配车载、机载、野外等恶劣环境下的SDR通用平台部署，兼顾民用通信与国防军工场景的使用需求。

三、关于西安航天民芯

西安航天民芯是业界少有的可提供超高性能、完整信号链芯片解决方案的供应商，具有运放、电源管理、电池管理、数据转换器、微控制器、超高速ADC/DAC、MEMS传感器、软硬件配套方案等多领域共数百余款产品，具有业界顶级的芯片研发实力，支持定制化设计。

onetest.net | onetest仪器资源库，仪器选型好帮手，一个无差异主动免费持续收录全球电子测试仪器的平台，收录超过6000+仪器；500+厂家；400+产品分类；涵盖射频/微波/毫米波/太赫兹、无线连接/通信、电磁频谱、电磁兼容、雷达/卫星、航空航天、光通信、广电、汽车电子、电子战、半导体/芯片、量子、数据中心/网络等测试仪器和系统。