一种DC~90GHz超宽带同轴开关设计研究

来源：射频攻城狮　曹浩，张陶陶，姜万顺等

同轴开关是一种按需选择微波毫米波信号通道，实现信号高质量传输的测试部件，具有低插入损耗、低电压驻波比、高功率传输容量和宽频带等要求和特点，不仅是矢量网络分析仪、频谱分析仪、开关矩阵、自动测试系统等仪器设备实现通道自动切换与阻抗匹配的关键部件，也是电子对抗、雷达、通信、卫星等电子装备的关键核心部件。目前我国同轴开关在工作频率、电性能、重复性、寿命等指标方面与西方国家存在差距，已成为制约电子测量仪器性能及可靠性提升的瓶颈因素。

基于测试测量领域的需求，开展超宽带同轴开关设计研究，不仅是满足高端测量仪器、多通道测试系统、光通信测试等产品的发展使用需求，为后续同轴开关的研制奠定了理论和技术基础，也为同轴开关的系列化拓展、平台化设计、产业化发展积蓄力量，探索同轴开关产品的后续提升发展方向，意义和影响深远。

在此转载一篇发表于《空间电子技术》的文章《一种DC~90GHz超宽带同轴开关设计研究》，作者曹浩等。本文设计了一款工作频率为DC~90 GHz的超宽带同轴开关。利用HFSS仿真软件对其微波传输系统进行优化仿真，确定了微波传输通路里相关结构尺寸，并加工制造出实物，实测结果显示，在其工作频率范围内，同轴开关的电压驻波比小于1.65，插入损耗小于1.20 dB，隔离度大于70 dB，负载端驻波比小于1.60，实现了宽频带、低驻波比、小插损、高隔离度的技术要求。内容源自网络，以供学习交流。