中科院计算所172万采购开放信号系统：买的不是仪器，是一套“信号操作系统”

来源：测海听涛

2026年5月21日，中国科学院计算技术研究所“开放信号模拟及分析系统”采购结果公示：预算190万元，172万元成交。

采购需求写得很直白——支持多制式信号生成，信号可灵活定制、按需生成，同时支持接收、分析，以及配置管理软件。

你扫一眼，以为是买设备。

再细看，不是。

不是买一台信号源，也不是买一台频谱分析仪，更不是买一个传统的通信测试盒子。

它买的是一套平台能力：

能发信号，能收信号，能存数据，能做分析，能二次开发。

还能把2G、3G、4G、5G NR这些通信制式，全部塞进一套开放的软件环境里重新组织。

这才是关键。

过去，大多数测试系统解决的是“能不能测”。

现在，顶级科研机构关心的变成——能不能改，能不能扩，能不能把仪器的能力变成自己的算法能力、系统能力、研究平台能力。

这，才是开放信号模拟及分析系统的真正价值。

一、核心不是硬件堆料，是“开放系统”

采购文件里有一句话，非常扎眼：

“提供二次开发的API接口与说明文档，支持的API接口类型包括LabVIEW、Matlab、C等。”

放在普通采购清单里，可能被一眼带过。

但在测试测量行业，这句话的分量，重到可以改变一台仪器的命运。

因为它意味着：这套系统，不是只能跑厂家预置功能的“封闭黑盒”。

它必须允许用户进入系统内部。

用LabVIEW做自动化测试，用MATLAB做算法验证，用C语言做底层控制和工程集成。

也就是说，用户买到的不是一张固定功能菜单，而是一套可编程、可扩展、可嵌入科研流程的开放信号平台。

这对中科院计算所这样的用户来说，不是锦上添花，是刚需。

计算所干的活，不是验证某个商用通信指标过不过线。他们面向的是体系架构、信号处理、通信算法、智能计算、软硬件协同——这些方向，传统仪器天然有三道坎：

第一道，功能很强，但开放性不足。

第二道，参数漂亮，但很难嵌入用户自己的研究链路。

第三道，能测标准信号，但不一定支持自定义波形、自定义流程、自定义算法闭环。

所以这次采购真正的诉求，不是要一个“高性能仪器”，而是要仪器性能 + 软件定义能力的合体。

高性能射频收发，有。

1GHz瞬时带宽，有。

高速采集和存储，有。

5G NR生成与分析，有。

ACP、CHP、EVM等指标测量，有。

API开放和图形化信号处理软件，也有。

这套组合，已经不是传统仪器采购逻辑。

这是平台采购逻辑。

二、1GHz全带宽采集分析，考验的是系统链路

这套系统最醒目的数字，是1GHz。

采购文件明明白白写着：具备无线信号实时采集、存储与分析功能，支持1GHz全带宽采集分析；信号收发模块工作频率9kHz至6GHz，最大瞬时收发带宽不低于1GHz。

这个指标很有指向性。

1GHz瞬时带宽，把系统从常规通信测试，直接推到了宽带信号分析、复杂电磁环境记录、宽带调制信号验证、非标准波形研究、大带宽通信算法验证的层面。

传统移动通信测试，盯的是标准信道带宽。

科研系统不一样——要看更宽的频谱，要抓更复杂的瞬态，要保存更大的IQ数据，还要把采集下来的信号反复回放、反复分析、反复喂给算法。

这就是为什么它还要求16TB存储、5GB/s最大吞吐量。

带宽上去了，数据量瞬间压下来。

1GHz不是一句口号。它后面跟着ADC、DAC、FPGA、总线、存储、CPU、软件架构、数据格式、算法链路——只要其中一个环节掉链子，系统就会从“全带宽采集分析”变成“参数写得漂亮，现场跑不起来”。

所以这类项目最考验的，往往不是单个模块有多强，而是系统工程能力有多硬。

三、信号收发只是入口，信号处理软件才是灵魂

采购文件还要求提供“配套的图形化信号处理软件”，并且通过它能生成多种移动通信制式信号，至少包括2G、3G、4G、5G NR。

这说明什么？

用户要的不只是硬件平台，还要一套直接能干活的信号工具链。

能生成信号，能配置中心频率、增益、带宽，能加载数据文件，能做采集回放，能做5G NR信号生成和分析，能测ACP、CHP、EVM。

这些指标不是摆设——ACP看邻道泄漏，CHP看信道功率，EVM看调制质量。它们是判断一个信号到底“像不像”“准不准”“干不干净”的基本标尺。

对科研用户来说：

图形化软件，解决效率问题。

API接口，解决开放问题。

标准信号库，解决基准问题。

自定义波形能力，解决研究问题。

四者合在一起，才构成今天开放信号模拟及分析系统的核心竞争力。

硬件决定上限，软件决定可用性，开放接口决定生命力。

四、为什么“开放”越来越要命？

测试测量行业过去有一个很典型的分工：厂家负责测量能力，用户负责使用仪器，软件最多只是操作界面。

现在这个边界在消失。

尤其在无线通信、雷达、电子对抗、卫星通信、通感一体、智能感知、AI无线电这些方向，用户越来越不满足于“厂家定义好的功能”。

他们要把仪器放进自己的系统里——前端采集信号，后端接算法模型，中间跑自定义处理链，最后形成端到端验证环境。

这时候，仪器如果还是封闭盒子，就卡住了。

它必须变成开放节点：能被软件调用，能被算法驱动，能被系统集成，能在不同通信制式、不同信号格式、不同数据流之间快速切换。

所以这次计算所采购的“开放信号模拟及分析系统”，真正释放出的行业信号是：

未来的高端测试仪器，不能只比频率、带宽、动态范围。还要比软件生态、API开放、信号处理工具包和系统集成能力。

谁只会卖硬件，谁就会被压到参数表里。

谁能把硬件、软件、算法、数据和接口全部打通，谁才有资格进入科研系统和复杂工程场景。

五、PXIe扩展，一个容易被忽略的伏笔

采购要求里还有一处细节：“采用一体化便携设计，支持PXIe扩展功能。”

一方面要一体化便携，说明不能像传统大机柜那样笨重；另一方面又要支持PXIe扩展，说明用户不想把系统做成封闭便携仪，而是留着模块化扩展的口子。

PXIe在高端测试测量里长期占位，原因很简单：高速总线、模块组合、同步能力强，适合多仪器系统集成，也适合复杂自动化测试平台。

对开放信号系统来说，PXIe扩展意味着未来可以接入更多模块——额外的信号收发、时钟同步、数字I/O、高速存储、FPGA处理、仪器控制模块等。

这其实是一个平台化伏笔。

今天是一套开放信号模拟及分析系统。

明天可能变成一个更复杂的宽带无线测试平台。

后天，可能进入通信感知一体、频谱监测、信号情报、复杂电磁环境仿真等更大场景。

模块化架构的价值，不是一次性把功能做死，而是给未来留接口。

六、对国产厂商来说，这是一道分水岭

这类项目，值得国产测试测量厂商认真看一眼。

因为它反映了一个趋势：科研用户正在从“采购单台仪器”转向“采购开放系统能力”。

以前国产厂商突围，最常见路线是单机替代——示波器替代示波器，频谱仪替代频谱仪，信号源替代信号源，矢网替代矢网。

这条路还要走，也必须走。

但在软件无线电、宽带信号处理、通信算法验证、复杂系统集成这些场景里，单机替代已经不够用了。

用户要的是组合拳：

射频前端够强，ADC/DAC够快，存储扛得住，软件能生成和分析信号，API能接入用户自己的程序，同步能支撑多设备协同，售后还能配合软件修改、漏洞修复和现场联调。

国产厂商如果只盯着硬件参数，很容易低估门槛。真正的门槛在后面：你有没有成熟的软件栈？有没有稳定的数据链路？有没有可维护的API？有没有信号处理算法库？有没有现场工程交付能力？有没有长期陪用户迭代的组织能力？

这才是高端测试测量国产化下一阶段真正要补的课。

七、仪器，正在变成“开发平台”

这几年，测试测量行业有一个越来越明显的变化：仪器不再只是测量终端，正在变成开发平台。

在高校和科研院所，用户用它验证算法。

在通信企业，用户用它搭建自动化测试系统。

在国防与航天领域，用户用它构建复杂电磁环境。

在AI和数据中心，用户用它完成高速互连、光电链路和系统级验证。

在软件无线电领域，用户用它把真实世界的信号变成可计算、可存储、可回放、可训练的数据。

背后有一个共同逻辑：测试测量的价值，正在从“测一个结果”升级为“构建一个闭环”。

信号生成是起点，信号采集是入口，信号分析是判断，信号回放是复现，API开放是集成，软件定义是迭代。

所以，开放信号模拟及分析系统这样的采购，值得行业认真看一眼。

它不是金额最大的一类项目，但它代表了一个方向：

未来高端测试测量系统的竞争，不只是参数竞争，更是平台能力、软件生态、开放接口和行业Know-how的综合竞争。

能做硬件，只是入场券。

能把硬件变成开放平台，才是真正的门票。